🔍 1. Gizli Ağ (Hidden SSID) Nedir?

- Normalde kablosuz ağlar (Wi-Fi), SSID (ağ adı) bilgisini herkese yayınlar.

- Ancak bazı kullanıcılar veya sistem yöneticileri güvenlik gerekçesiyle bu bilgiyi gizler.

- Bu durumda ağ ismi (SSID) görünmez olur ve sadece manuel olarak bağlanılabilir.

- Ama: Gizli olması, güvenli olduğu anlamına gelmez.

🧠 2. Gizli Ağlar Nasıl Yakalanır?

Gizli bir ağ SSID’sini yayınlamasa bile, istemciler (bağlanmış cihazlar) o ağa bağlanmaya çalışırken ağ ismini açığa çıkarırlar.
Bu davranış analiz edilerek gizli ağlar tespit edilebilir.

🛠️ 3. Gerekli Araçlar (Kali Linux)

- airmon-ng → Kablosuz adaptörü monitör moduna almak için

- airodump-ng → Paketleri dinleyip ağları analiz etmek için

✅ 3. İstemcisi olan gizli ağı hedefle:

Gizli ağa bağlı bir cihaz varsa, o cihazın MAC adresi görünür. Onu hedefleyip “deauth” saldırısı yapılır:

sudo aireplay-ng -0 10 -a GIZLI_AG_BSSID -c KULLANICI_MAC wlan0mon

- -0 10 → 10 kez bağlantıyı kes

- -a → hedef ağın BSSID’si

- -c → istemcinin MAC adresi

✅ 4. SSID yakala:

- Deauthentication saldırısı sonrası, istemci yeniden bağlanmaya çalışır

- Bu sırada airodump-ng ekranında SSID (ağ adı) anlık olarak görünür

📷 5. Örnek Terminal Ekranı

🎯 7. Öğrenim Çıktıları

- SSID yayını nedir, nasıl gizlenir

- Gizli ağlar nasıl tespit edilir

- Paket dinleme ve istemci ilişkisini analiz etme

- Deauthentication saldırısının nasıl işlediği

- Pasif bilgi toplama tekniklerinin mantığı